Техническое задание

- Цели группы

Основная задача группы – освоить программирование ПЛИС фирмы Xilinx на начальном уровне, включая общие понятия об архитектуре ПЛИС, языке программирования VHDL, создания проекта с «нуля», создания файла описания входных, выходных, двунаправленных ножек, задания рабочей частоты «клока», компиляции и разводки проекта в среде Xilinx ISE, тестирования и эмуляции работы конкретных блоков и всего проекта целиком (временные диаграммы), начальных навыков работы с выходными данными разводчика (выполнения скорости тактовой частоты, наличие свободных ресурсов и т.д.).

Для выполнения этих целей каждому студенту даётся задание на полную разработку с «нуля» некоего блока. Результатом работы является полностью компилируемый и разведённый проект, проверенный на моделировании при заданных входных параметрах.

- Общие параметры заданий для всех студентов.

Необходимо разработать цифровой полифазный фильтр. Поскольку предлагаемая задача, при успешном выполнении, будет использоваться в реальном проекте компании «СТЦ», предлагается использовать некоторые принятые в компании «СТЦ» параметры.

А) Тактовая частота – 120 МГц. Желательно, но не необходимо, постараться использовать в проекте удвоенную частоту (240 МГц) там, где это будет целесообразно.

Б) Ширина входной шины данных – 16 бит знаковая.

В) Частота дискретизации входных данных – 30 МГц.

Г) Достаточно реализовать 1 канал фильтрации.

Д) Для элементарных элементов использовать Xilinx Core Generator. Все необходимые данные для генерации сохранять в папке проекта.

Е) Использовать только синхронные алгоритмы, только синхронный сброс (ресет), входные и выходные регистры обязательны.

Схема входных и выходных сигналов представлена ниже (рис.  1), где CLK – вход тактовой частоты 120 МГц, SRST – синхронный строб общего сброса, ENA_IN – входной строб валидности входных данных,DATA_IN – 16 разрядные знаковые входные данные с частотой дискретизации 30 МГц, ENA_OUT – выходной строб валидности выходных данных, DATA_OUT – выходные 16 разрядные знаковые данные с частотой дискретизации описанной ниже.

Рисунок 1

- Технические задания каждому студенту.

Необходимо реализовать 4 (четыре) полифазных фильтра:

А) 56/75. Таким образом – частота дискретизации выходных данных DATA_OUT – 22.400 МГц

Б) 28/75 Таким образом – частота дискретизации выходных данных DATA_OUT – 11.200 МГц

В) 14/75 Таким образом – частота дискретизации выходных данных DATA_OUT – 5,600 МГц

Г) 7/75 Таким образом – частота дискретизации выходных данных DATA_OUT – 2,800 МГц

У каждого из них должны быть одинаковое количество коэффициентов фильтра, они должны использовать одинаковое количество умножителей.  Максимальный уровень нелинейности характеристики фильтра в полосе пропускания – 1 дБ. Минимальный уровень характеристики фильтра в полосе подавления – 70 дБ.

К проекту должна быть приложена документация на расчёт коэффициентов фильтра, сам файл коэффициентов в формате .COE для Xilinx.

- Критерий оценки выполнения технического задания.

Каждый студент должен будет:

А) Продемонстрировать работу своего фильтра на временных диаграммах.

Б) Продемонстрировать знание языка VHDL, разбираться в основных конструкциях проектирования ПЛИС.

В)Продемонстрировать уверенное понимание выходных и промежуточных данных среды Xilinx ISE.

Г) Продемонстрировать уверенную работу со средой разработки.

От всех студентов:

Необходимо написать отчёт в свободной форме о проведённой работе и достигнутых результатах.

- Сроки выполнения технического задания

Данное техническое задание необходимо выполнить к 1 декабря 2013 года. Необходимо, начиная с марта месяца 2013 года и далее ежемесячно, отчитываться о проделанной работе в личном порядке или по электронной почте. При невыполнении этого последует исключение студента из группы. Куратору группы от Политехнического университета при необходимости сразу обращаться к куратору группы от компании «СТЦ».

Куратор от «СТЦ» Моторницкий А. С. _________________________________________

Куратор от «СПбГПУ» Богач Н. В.         __________________________________________